„Wymiana aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biurowym nr 3 w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39”

Oferent pytanie 1:

Czy jest zasadne zastosowanie w ogóle nawiewników, jeśli w budynku jest klimatyzacja? Nie jestem z branży wentylacji mechanicznych ale sądzę, że nie są wskazane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu ponownej analizy wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego dla nowej stolarki okiennej rezygnuje z konieczności wyposażenia okna w nawiewniki.

Oferent pytanie 2:

Skoro budynek nie podlega termomodernizacji w ramach dotacji, czy jest zasadne zastosowanie okien o niższym Uw = 1,2/1,4 W/(m2xK)? Taki standard w nowych budynkach obowiązywał jeszcze kilka lat temu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu ponownej analizy wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego dla nowej stolarki okiennej oraz mając na względzie charakter planowanych robót tj. remont, współczynnik przenikania ciepła dla okna ma mieć wartość nie większą niż UW=1,4 W/(m²K).

Oferent pytanie 3:

Uszczelki - czy wymagania mają być rozumiane, jako uszczelki możliwe do wymiany po okresie ich wyeksploatowania? W niektórych najtańszych profilach, uszczelki są właściwie nie możliwe do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu ponownej analizy wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego dla nowej stolarki okiennej należy wyposażyć okna w wymienne uszczelki EPDM (możliwe do wymiany w przypadku ich degradacji / zużycia).

Oferent pytanie 4:

Szklenie - czy jest zasadne zastosowanie szyb o niższym U = 1,1 W/(m2xK)? Taki standard w nowych budynkach obowiązywał jeszcze kilka lat temu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu ponownej analizy wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego dla nowej stolarki okiennej oraz mając na względzie charakter planowanych robót tj. remont, współczynnik przenikania ciepła dla wkładu szybowego okna ma mieć wartość nie większą niż U =1.1 W/(m²K).

Oferent pytanie 5:

Czy jest zasadne zastosowanie drzwi aluminiowych o niższym Uw = 1,6/1,7 W/(m2xK)? Taki standard w nowych budynkach obowiązywał jeszcze kilka lat temu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po dokonaniu ponownej analizy wymogów określonych w treści Zapytania ofertowego dla nowej stolarki drzwiowej oraz mając na względzie charakter planowanych robót tj. remont, współczynnik przenikania dla drzwi aluminiowych ma mieć wartość nie większą niż UW=1.7 W/(m²K).

Oferent pytanie 6:

Termin obowiązywania - w związku z nadal niepewną sytuacją na rynku, czy ważność oferty może być skrócona do 1 miesiąca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu związania ofertą.